Serviciul achiziții publice, tehnic şi administrativ, tel. 0266-207760, 0733-553046, fax 0266-207754

Nr. 55.773/30.08.2017

Anunţ de achiziţie directă a instalațiilor de detecție și semnalizare/avertizare incendiu, cu servicii de proiectare și execuție incluse

Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, camera 309, cod poștal 50140, județul Harghita, telefon: 0266-314711, fax: 0266-207754, intenționează să achiziționeze instalații de detecție și semnalizare/avertizare incendiu, cu servicii de proiectare și execuție incluse, precum și  mentenanța pe perioada garanției,  pentru subunitățile instituției, la următoarele locații din județul Harghita:

1. Casa de tip familial situată în Miercurea Ciuc, str. Pictor Nagy Imre (Jigodin) nr. 172, valoarea estimată maximă: 6.200 lei, TVA inclus;

2. Centrul de plasament Subcetate, situat în comuna Subcetate, str. Protopop Elie Câmpeanu, nr. 14, valoarea estimată maximă 16.800 lei, TVA inclus;

3. Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități, situată în comuna Secuieni, sat Bodogaia, nr. 24, valoarea estimată maximă 3.500 lei, TVA inclus.

Valoarea maximă estimată a contractului este de 26.500 lei, TVA inclus.

Oferta se va transmite până la data de 18.09.2017, ora 10, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Harghita, Piața Libertății, nr. 5, cam. 304, prin poștă, la fax 0266-207754 sau în format electronic la adresa de e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Oferta de preț va cuprinde valoarea totală a instalațiilor de detecție și semnalizare/avertizare incendiu, cu servicii de proiectare și execuție incluse, conform prezentului anunț, și trei anexe cu detalierea costurilor pe fiecare locație în parte.

Propunerea tehnică va fi elaborată respectând forma și specificațiile tehnice solicitate astfel încât să corespundă cu cerințele caietului de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor / obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnica trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, conform art. 133 al. (2) din HG nr.395/2016.

Odată cu oferta de preț, ofertantul va depune şi:

- Declaraţia privind existenţa sau absenţa situaţiilor de conflict de interese (Formularul nr. 2).

- Documente de atestare pentru personalul care va executa contractul, în conformitate cu prevederile legale

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în copie conform cu originalul, valabil. Informațiile conținute de certificat să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator.

Ofertantul câștigător va publica produsele în catalogul de produse din SEAP, în vederea efectuării comenzii, sub denumirea „Instalații de detecție și semnalizare/avertizare incendiu conform anunț nr. 55.773/30.08.2017”.

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin fax: 0266-207754 sau e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Director general				     Șef serviciu achiziții publice,							                      		tehnic și administrativ

Elekes Zoltan					                  Ioana Cazan

|  | APROB Director general ELEKES Zoltan |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

privind achiziţionarea instalațiilor de detecție și semnalizare/avertizare incendiu, cu servicii de proiectare și execuție incluse, precum și  mentenanța pe perioada garanției,  pentru subunitățile instituției

Cerinţele stipulate în caietul de sarcini fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către ofertant.

- Scopul și obiectivele achiziției

Obținerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru subunitățile instituției, conform  reglementărilor Normativului P-118/2015 privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a  - instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu aliniatul 3.3, punctul c).

- Descrierea situaţiei existente

Obiectivele (imobilele) în care își desfășoară activitatea centrele de plasament sau casele familiale nu au fost autorizate privind securitatea la incendiu.

În vederea îndeplinirii standardelor pentru obținerea Licenței de funcționare a acestor  subunități se impune obținerea autorizației de securitate la incendiu.

3. Date generale despre obiective:

| Adresă | Destinația | Nr. Pers. | Suprafața desf. (mp) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrul de plasament de tip familial nr. 2 – Miercurea Ciuc |  |  |  |  |
| Miercurea Ciuc, str. Pictor Nagy Imre nr. 172 (Jigodin) | Cazare, asistenţă socială | 12 | 220,20 | Anexa nr.7-a,b,c |
| Centrul de plasament Subcetate |  |  |  |  |
| Com.Subcetate , str. Protopop Elie Câmpeanu nr. 14 | Cazare, asistenţă socială | 45 | 545,15 | Anexa nr. 27a, 27b |
| Locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Bodogaia |  |  |  |  |
| Com. Secuieni, sat Bodogaia nr.24 | Cazare, asistenţă socială | 12 | 474 | - |

4. Baza de proiectare:

Se propune elaborarea proiectului tehnic de execuție și execuția instalațiilor de detecție și semnalizare incendiu în baza planurilor de arhitectură a obiectivelor, categoria de importanță a clădirilor: C sau D.

Instalațiile de detecție și semnalizare/avertizare incendiu trebuie să asigure:

- detectarea incendiilor, atât pe căile de circulație, cât și în spațiile auxiliare construcțiilor (bucătărie, dormitor, sala de mese, etc.), precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util (magazii, arhive);

- anunțarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă (butoane de semnalizare);

- alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze și să asigure prima intervenție și evacuarea utilizatorilor (personalul lucrător și beneficiari);

- avertizarea utilizatorilor din clădire asupra pericolului de incendiu.

Sistemul de detecție și semnalizare a incendiului va fi cu acoperire totală și va fi compus din:

- detectoare de fum

- detectoare de temperatură (bucătărie)

- butoane manuale de alarmare

- sirene de alarmare cu flash

- sirene exterioare

- centrală cu acumulator

După întocmirea documentațiilor tehnice și verificarea a proiectului, acestea vor fi avizate de către ISU „Oltul” Harghita,- conform legislației.

4.1 Descrierea activității de proiectare:

Proiectele tehnice și detaliile de execuție aferente acestora se vor elabora în minim 2 exemplare originale pe suport de hârtie, semnate și ștampilate conform prevederilor legale în vigoare, precum și în format electronic, și se vor depune pe măsura finalizării lor la autoritatea contractantă, în vederea verificării de către verificatorii tehnici atestați potrivit legislației în vigoare și înaintarea spre avizare la ISU, astfel încât  în termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului, proiectele tehnice și detaliile de execuție pentru cele 3 centre să fi obținut avizul ISU.

Termenul de elaborare a proiectelor pentru un centru va fi în medie de 10 zile, astfel încât în termen de 30 de zile de la data semnării contractului toate documentațiile să fie finalizate.

4.2 Legislaţia aferentă:

Proiectul se realizează și se execută în conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- Ordinul  nr. 163 /2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- Normativul P-118/2015 privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, aliniatul 3.3, punctul c).

- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente cladirilor civile Nr. I18/1-01.

- Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ PE 107/95.

Ofertantul (proiectant, executant) trebuie să fie autorizat în conformitate prevederile Ordinului nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

5. Descrierea lucrărilor de execuție:

Instalația de semnalizare a incendiului trebuie să asigure:

- detectarea incendiilor atât pe căile de circulație, cât și în spațiile auxiliare construcțiilor (bucătărie, dormitor, sala de mese, etc.), precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evalua nestânjenit, fără a fi observat în timp util (magazii, arhive);

- anunțarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă (butoane de semnalizare);

- avertizarea utilizatorilor din clădire asupra pericolului de incendiu.

Sistemul de detecție și semnalizare a incendiului va fi cu acoperire totală și va fi compus din: - detectoare de fum

- detectoare de temperatură (bucătărie)

- butoane manuale de alarmare

- sirene de alarmare cu plash

- sirene exterioare

- centrală cu acumulator

Executantul va prezenta atestatul pentru efectuarea lucrărilor de executare a sistemului în cauză, și va dispune de personal autorizat în executarea lucrărilor care fac obiectul acestui  caiet de sarcini.

5.1 Montaj, punerea în funcțiune a sistemului:

- propunerea tehnică va cuprinde activitățile care sunt necesare pentru ca lucrările să poată fi executate așa cum sunt acestea structurate în documentația pusă la dispoziție

- se vor furniza detalii complete despre metodele de lucru avute în vedere pentru fiecare operațiune principală necesară pentru finalizarea lucrărilor.

- se va întocmi un grafic fizic și valoric de execuție a lucrărilor pe săptămâni și categorii de lucrări pentru toate obiectivele-cu indicarea necesarului de resurse (manoperă, echipamente, mijloace de transport).

- se va propune planul de lucru cu încadrarea activităților în timp de așa manieră, încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat.

- se va asigura planul de control al calității, verificării și încercării pentru toate categoriile de lucrări.

Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că, la elaborarea acesteia

s-a ținut cont de condițiile de muncă și de protecția muncii, care vor fi respectate de către ofertant pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări.

- oferta va conține în mod obligatoriu perioada de garanție acordată lucrării.

5.2 Punerea în stare de funcționare a instalației în vederea recepției:

Recepția lucrărilor se va efectua în stricta conformitate cu prevederile normativelor și legislației în vigoare. Fazele de recepție a lucrărilor sunt:

-  recepția la terminarea lucrărilor;

- recepția punerii în funcțiune;

- recepția finală, după expirarea perioadei de garanție.

Participanții la fazele de urmărire a calității lucrărilor vor fi anuntați de către executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

5.3 Asigurarea mentenanței sistemelor în perioada de garanție:

- pentru a asigura o funcționare sigură a instalației se recomandă testarea întregii instalații, cel putin o dată pe lună prin simularea de alarme de la toate detectoarele.

Mentenanța și verificarea generală va cuprinde:

- examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecțiuni;

- verificarea integrității și a numărului de componente din sitem;

- examinarea circuitelor și conexiunulor sistemului;

- îndepărtarea prafului și a murdăriei din interiorul și exteriorul centralei;

- examinarea bateriilor de acumulator.

- costurile privind mentenanța pe perioada garanției vor fi încluse în propunerea financiară

Testări funcționale:

- inițierea și resetarea unei stări de alarmă de incendiu de la un dispozitiv de  detecție;

- verificarea conformității semnalizării și activarea ieșirilor spre echipamentelor auxiliare.

5.4 Propunerea financiară:

Oferta financiară se prezintă în lei, fără TVA.

Se va detalia explicit pe faze de execuție a contractului:

- valoarea lucrărilor de proiectare;

- valoarea lucrărilor de execuție;

- valoarea lucrărilor de mentenanță.

La fiecare situație de lucrări prezentată spre decontare se vor anexa: - procesele verbale de lucrări ce devin ascunse, procesele verbale de recepție calitativă, procesele verbale pe faze determinate, certificate de conformitate.

6. Durata de execuție a lucrărilor:

Termenul de elaborare a proiectelor va fi de 30 zile de la data semnării contractului.

Termenul de execuție a lucrărilor va fi de 60 zile calendaristice de la data predării amplasamentelor.

Durata de execuție pe parcursul executării lucrărilor poate fi modificată prin acordul părților în situații temeinic justificate.

7. Legislaţia aferentă:

- HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- Legea nr. 307/2006 (actualizată)-privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordinul  nr. 163 /2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- Ordinul nr.112/2014 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- Normativul P 118/2015 privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a  - instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu;

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă (actualizată).

Întocmit:

Inspector, Moldovan Zsolt

Formular nr.1

FORMULAR DE OFERTĂ

OFERTANTUL

______________________

(denumirea/numele)

Către

Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Piața Libertății, nr. 5/309, Miercurea-Ciuc, județul Harghita

Domnilor,

1. Examinând anunțul nr._________, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului __________________ (numele complet al ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în anunțul mai sus menționat, să furnizăm _______________________________ (denumirea produsului), pentru suma de ___________lei fără TVA, la care se adaugă TVA ____%.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm și punem în funcțiune în termen de _____ zile de la comandă produsul din ofertă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ___/____/_______

__________________, (ștampilă şi semnătură), în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele_____________________ (numele complet al ofertantului)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la Secțiunea a 4-a, art. 58-63

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul____________________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la Secțiunea a 4-a, art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv:

- Elekes Zoltan - director general,

- Adriana Orian - director general adjunct,

- Basa Jolan - director general adjunct economic,

- Andras Imre - șef serviciu juridic,

- Ioana Cazan - șef serviciu achiziţii publice, tehnic şi administrativ,

- Moldovan Zsolt - inspector

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _________________          			                 Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată şi stampila)